人机可变权交互试验平台组成

人机可变权交互试验平台的系统配套组成如表1所示。

表1 系统配套清单

| 序号 | 类型 | 明细 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 试验控制设备 | 试验控制计算机 | 配置独立GPU，用于运行仿真交互、任务管理与数据存储 | 1 | 台 |
| 2 | 硬件 | 任务显示设备 | 显示终端 | 用于呈现任务界面、任务状态和试验信息 | 1 | 台 |
| 3 | 硬件 | 人机交互设备 | 操纵杆 | 操纵杆 | 1 | 套 |
| 4 | 硬件 | 人机交互设备 | 油门杆 | 油门杆 | 1 | 套 |
| 5 | 硬件 | 人机交互设备 | 脚舵 | 飞行脚舵 | 1 | 套 |
| 6 | 硬件 | 人机交互设备 | 键盘、鼠标 | 常规键盘、鼠标 | 1 | 套 |
| 7 | 硬件 | 生理信号采集设备 | 生理手环 | 生理手环 | 1 | 套 |
| 8 | 软件 | 试验平台软件 | 人机可变权交互试验平台 | 任务配置、任务显示、人机权限控制与试验流程管理 | 1 | 套 |
| 9 | 软件 | 通信接口软件 | 外部任务接口与通信服务 | 平台控制、武器发射等外部任务的启动、过程、结束及结果交互 | 1 | 套 |
| 10 | 软件 | 数据管理软件 | 试验数据存储与查询程序 | 保存任务配置、任务实例、操作事件、任务结果和问卷记录，并支持按任务标识查询 | 1 | 套 |
| 11 | 软件 | 数据采集程序 | 生理数据对接程序 | 生理数据采集、任务标记、数据关联与导出 | 1 | 套 |

测试目的

全面验证项目全部研究内容、技术指标、交付物是否满足技术协议约定，确认平台、算法、文档功能、性能、覆盖范围达标，具备项目验收条件。

测试环境与人员

本项目测试的主要环境和人员要求如下：

- 环境：甲方等效平台的模拟仿真试验室、等效空战任务仿真环境，配备GPU主机、显示终端、操纵杆、油门杆、脚舵、键盘鼠标及生理手环；

- 人员：甲方测试负责人、试飞工程师、乙方开发人员、第三方评审专家。

测试判定与规则

所有测试项的指标均满足协议要求方可判定合格；若单项指标不达标则判定该测试项不合格，需整改后重新测试；所有测试项合格后方可通过验收测试。

测试内容

技术文档类交付物测试

测试对象

《典型智能空战任务场景特征分析研究报告》、《智能空战任务信任影响因素研究报告》、《智能空战任务中作业员对智能装备信任状态调控机理研究报告》，项目全套验收资料、专利受理通知书。

人机可变权交互试验平台测试

测试对象

人机可变权交互试验平台。

三种控制模式全覆盖测试

测试要求

平台支持人工、协同和纯AI三类控制模式。各模式通过任务配置加载，并在任务执行、结果确认和数据记录过程中保持模式标识一致。

主要技术指标：（1）支持传感器操作、威胁排序、平台控制、武器发射4类试验任务；（2）支持低、中、高3级任务难度和L1、L2、L3三级AI自主能力配置；（3）支持人工、协同和纯AI三类控制模式；（4）支持任务配置、人工/AI操作、任务状态与结果、生理数据及问卷数据的关联记录。

详细测试内容

  - 手动控制模式测试

以人工模式分别执行规定任务。核查操作设备和任务界面可正常使用，人工操作事件能够记录任务标识、时间、操作内容、操作主体及正确性，任务结束状态和结果能够保存。

  - 全自主控制模式测试

以纯AI模式执行规定任务。核查AI按照任务配置完成任务操作，任务过程中不接受人工操作介入；每轮任务结束后由人工确认结果，再进入下一轮，并保存任务过程和结果记录。

  - 人机协同控制模式测试

以协同模式执行规定任务。核查AI参与任务操作或提供建议时，人工可按任务规则进行介入和确认；人工与AI操作主体能够区分，相关操作、控制时长、任务状态和结果能够按同一任务保存。三种模式之间通过任务配置切换，并核查切换后配置与记录一致。

四类核心空战任务全覆盖测试

测试要求

平台支持传感器操作、威胁排序、平台控制、武器发射四类任务。传感器操作和威胁排序由平台内部任务流程完成，平台控制和武器发射通过外部任务接口完成生命周期与结果交互。

详细测试内容

- 平台控制任务测试：通过外部任务接口接收任务启动、子任务开始与结束、整体任务结束及结果数据，核查任务状态、完成结果或得分、人工/AI控制时长等记录。

- 传感器操作任务测试：完成雷达参数设置、天线调整、目标选择和结果确认，核查目标选择正确性、各阶段用时、人工/AI操作主体及任务结果记录。

- 威胁排序任务测试：在多目标场景下完成威胁目标选择与结果确认，核查选择正确性、响应时间、人工/AI操作主体及任务结果记录。

- 武器发射任务测试：通过外部任务接口接收发射行为和结果数据，核查发射结果、AI提醒时间、响应时间、人工/AI控制时长及发射统计记录。

任务配置适配专项测试

测试要求

平台支持按任务类型、任务难度、AI自主能力、控制模式、练习/正式属性和任务轮次进行配置，配置结果能够在任务组、任务实例及相关记录中保持一致。

详细测试内容

- 任务与难度配置测试：分别选择四类任务，并加载低、中、高三级任务难度，核查任务类型、难度及任务轮次配置能够正确生效和保存；

- AI自主能力配置测试：分别加载L1、L2、L3三级AI自主能力，核查外部协议输入能够按任务类型正确归一化，并在任务配置和数据记录中保持一致；

- 控制与试验属性配置测试：分别配置人工、协同、纯AI三类控制模式以及练习、正式任务属性，核查控制模式、人工/AI参与状态、任务组和任务实例关联正确。

操作、生理及任务数据关联采集专项测试

测试要求

平台按任务标识记录任务配置、生命周期事件、人工/AI操作、任务结果和问卷；生理手环数据按被试和任务运行标识保存原始采样文件及事件标记，用于与任务过程建立关联。

详细测试内容

- 任务配置与生命周期记录测试：核查任务类型、难度、AI自主能力、控制模式、练习/正式属性、任务开始与结束状态以及子任务进度记录；

- 操作行为记录测试：核查操作类型、发送与接收时间、操作参数、被试标识、人工/AI操作主体及操作正确性等记录；

- 生理数据采集测试：连接生理手环并确认采集服务状态，运行正式任务，核查原始生理采样文件、采样时间范围、数据流列表和任务事件标记能够按被试及任务运行标识保存；

- 数据关联与导出测试：正式任务组完成后提交对应问卷，核查任务配置、操作记录、任务结果、生理数据和问卷可按被试、任务类型及任务组关联查询；生理原始数据、事件标记和元数据可导出。

三类控制模式及人工介入专项测试

测试要求

平台通过任务配置支持人工、协同和纯AI三类控制模式。人工介入范围按控制模式执行，并通过操作主体、任务状态、控制时长和结果记录进行核查。

详细测试内容

- 人工模式：关闭AI任务参与，由人工完成任务操作和结果确认，核查人工操作记录及任务结果；

- 协同模式：AI参与任务操作或提供建议，人工可按任务规则介入，核查人工与AI操作主体、介入过程及控制时长记录；

- 纯AI模式：由AI执行任务操作，任务过程中不接受人工操作介入，每轮结束后保留人工结果确认，核查AI操作和确认流程记录；

- 模式配置切换：在相邻任务轮次分别加载三类控制模式，核查模式配置生效，任务状态无异常中断，数据库中的控制模式与实际执行方式一致。

平台稳定性与适配性测试

测试要求

平台应在规定测试时长和多轮任务条件下保持运行稳定，任务配置、任务状态、数据记录和查询导出功能无异常。具体连续运行时长以技术协议或验收要求为准。

详细测试内容

- 按技术协议规定时长连续运行试验，循环执行不同任务、难度、AI自主能力和控制模式组合，记录服务状态、任务状态及异常情况；

- 多轮重复相同配置，核查任务组、任务实例、操作记录和结果数据的配置一致性及关联关系；

- 完成任务记录、问卷和生理数据的查询或导出，核查任务标识、被试标识及时间信息对应正确。

测试合格判定标准

- 人工、协同、纯AI三类控制模式均可按配置执行，人工介入范围符合模式规则，控制模式、操作主体和任务状态记录一致；

- 传感器操作、威胁排序、平台控制、武器发射四类任务均可完成规定流程，任务状态、过程和结果数据能够记录；

- 低、中、高三级任务难度、L1至L3三级AI自主能力、控制模式及练习/正式属性能够正确加载并保存；

- 操作记录、任务结果、生理手环数据和问卷数据能够按被试及任务建立关联，相关记录可查询或导出；

- 平台在规定时长和多轮任务测试中无异常中断，记录与实际执行情况一致，全部规定测试项满足技术协议要求。

测试输出

按照上述测试内容进行测试后，对测试的结果进行记录，具体要求如下：

- 建立分项测试记录表，每条指标记录实测值、协议阈值、合格判定；

- 测试留存仿真截图、原始数据集、统计报表；

- 不合格项出具整改单，复测合格后方可关闭；

- 全套测试记录、测试报告作为项目验收必备附件归档。

# 附件1：人机信任表征、影响与调控机理研究测试用例和配套测试记录表

# 1  技术文档类交付物测试

## 1.1  技术文档完整性测试

- 测试依据：技术协议4.1交付物

- 测试输入：项目全套纸质/电子交付资料

- 测试步骤：

- 清点核心研究报告：《典型智能空战任务场景特征分析研究报告》、《智能空战任务中作业员对智能装备信任状态影响因素研究报告》、《智能空战任务中作业员对智能装备信任状态调控机理研究报告》3份；

- 核查配套验收资料：实施方案、阶段评审记录、原始试验数据（任务事件、操作行为、生理数据等）及系统运行记录；

- 核对专利受理通知书原件/扫描件。

- 预期结果：3份研究报告齐全，全套过程资料完整，专利已出具受理通知书；

- 判定标准：全部资料齐全=合格，缺任意一份=不合格。

## 1.2  文档内容合规性测试

- 测试依据：技术协议2.2技术指标

- 测试输入：3份研究报告全文

- 测试步骤：

- 核查智能空战任务场景分析是否不少于4个维度，包括但不限于战场态势特征、任务需求特征、智能体能力特征和人机交互特征；

- 核查智能空战任务场景分析是否包含平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射4类任务；

- 核查智能人机信任度影响因素是否至少包含任务难度、智能体自主能力、交互方式3个方面；

- 核查人机信任状态表征等级是否不少于5个。

- 预期结果：上述4项均在研究报告中得到完整阐述，分析维度、任务类型、信任影响因素和信任表征等级与技术协议一致；

- 判定标准：逐项核对上述4项内容，4项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。

## 1.3  文档格式规范性测试

- 测试依据：技术协议4.2资料要求

- 测试输入：3份研究报告全文

- 测试步骤：

- 统一核对术语、符号、公式、图表航空标准合规性；

- 全文核对任务名称、指标参数前后无矛盾；

- 检查图表均标注仿真工况、试验数据来源。

- 预期结果：格式规范统一，图文一致，无参数冲突；

- 判定标准：无格式问题=合格，存在多处不规范=不合格。

# 2  智能KONGZHAN场景人机信任状态影响机理算法程序测试用例

## 2.1  算法输入适配性测试

- 测试依据：技术协议2.1.2研究要求

- 测试输入：多组KONGZHAN工况多维参数（KONGZHAN态势参数、飞行员个体特质参数、智能系统可靠性/响应速度、任务负荷、座舱环境参数）

- 测试步骤：

- 批量导入多组典型KONGZHAN场景数据；

- 观察程序读取、解析过程，查看日志报错信息。

- 预期结果：程序正常读取全部多维参数，无报错、无数据截断、无丢失；

- 判定标准：导入全部样本无异常=合格，出现报错/丢数据=不合格。

## 2.2  影响因素量化输出测试

- 测试依据：技术协议2.1.2研究要求

- 测试输入：单一变量控制仿真数据集（单独调整人员特质/智能体自主能力/任务难度/交互方式）

- 测试步骤：

- 采用控制变量法进行测试，每次仅调整一类变量，其余参数固定；

- 记录算法输出人机信任度数值、各因素贡献权重；

- 对比变量变化与信任值变化逻辑匹配度。

- 预期结果：变量改变对应信任度合理变化，可输出三类影响因素量化权重指标；该软件主要技术指标有：（1）人机信任状态表征等级不少于5；（2）信任度影响因素至少包含任务难度、智能体自主能力、交互方式3个方面。（3）输出指标包括均值、标准差、相关系数、回归系数、显著性和解释率等。

- 判定标准：量化输出逻辑正常、区分度明显=合格。

## 2.3  多场景稳定性测试

- 测试依据：技术协议2.2指标要求

- 测试输入：10组差异化1V1超视距KONGZHAN工况

- 测试步骤：

- 依次循环运行10组工况，每组连续执行3次；

- 记录每次运算结果，观察程序是否崩溃、计算跳变。

- 预期结果：程序持续稳定运行，无闪退、无逻辑突变；

- 判定标准：10组工况全部稳定运行=合格。

## 2.4  平台接口对接测试

- 测试依据：平台与算法联动研究要求

- 测试输入：人机可变权交互试验平台实时采集数据流

- 测试步骤：

- 启动仿真平台，开启数据推送；

- 启动算法程序，监听实时行为、生理采集数据。

- 预期结果：算法实时接收平台数据流，数据同步无延迟；

- 判定标准：双向数据互通无断连=合格。

# 3  人机可变权交互试验平台一体化测试

## 3.1  三类控制模式与任务配置测试

- 测试依据：平台现有任务配置功能及外部任务通信协议。

- 测试输入：传感器操作、威胁排序、平台控制、武器发射四类任务，低、中、高三级难度，L1至L3三级AI自主能力，以及人工、协同、纯AI三类控制模式配置。

- 测试步骤：

- 分别选择四类任务，加载对应的任务难度、AI自主能力和控制模式；

- 在人工模式下执行任务操作，核查人工操作主体、任务状态和结果记录；

- 在协同模式下由AI参与任务操作并允许人工按任务规则介入，核查人工与AI操作主体及控制时长记录；

- 在纯AI模式下由AI执行任务操作，核查任务过程、任务结果及每轮结束后的人工确认流程。

- 预期结果：各类配置可正确加载，三类控制模式可按配置运行，人工与AI行为可区分记录，任务流程无异常中断；

- 判定标准：三类控制模式均能完成规定测试流程，配置、操作主体和任务状态记录一致为合格。

## 3.2  四类任务及平台接口联调测试

- 测试依据：平台现有四类任务实现及外部任务接口协议。

- 测试输入：传感器操作、威胁排序任务场景，以及外部仿真平台提供的平台控制、武器发射任务数据。

- 测试步骤：

- 运行传感器操作和威胁排序任务，核查任务启动、操作记录、响应时间、选择正确性、任务结果及人工/AI操作主体；

- 通过外部任务接口运行平台控制和武器发射任务，核查任务启动、子任务状态、任务结束、结果数据、人工/AI控制时长、发射行为及相关统计记录。

- 预期结果：四类任务均可按现有功能完成启动、执行和结束，规定的过程、状态和结果数据能够记录；

- 判定标准：四类任务流程可正常执行，接口交互符合约定，规定记录可查询为合格。

## 3.3  操作、生理及问卷数据采集与存储测试

- 测试依据：平台现有操作记录、生理数据采集、问卷和数据存储功能。

- 测试输入：完整任务流程，操纵杆、油门杆、脚舵、键盘鼠标、生理手环及配套采集程序。

- 测试步骤：

- 连接操作设备和生理手环，核查操作设备连接状态、生理采集服务状态及实时数据流；

- 运行正式任务，记录任务配置与状态、人工/AI操作、控制模式和任务结果，并采集生理原始数据及任务事件标记；

- 任务组完成后提交对应问卷，查询或导出相关记录，核查操作记录、生理数据、任务结果和问卷中的被试、任务类型、任务组及时间信息。

- 预期结果：操作行为、任务过程与结果、生理数据和问卷数据可按被试及任务保存并建立关联，相关记录可查询或导出；

- 判定标准：规定数据形成有效记录，任务关联关系正确，生理原始数据及标记可导出为合格。

# 附件2：测试记录表格

项目名称：人机信任表征、影响与调控机理研究

任务书编号：（专题一）

测试地点：凌云创新中心试验室     测试日期：    年    月     日

测试人员：甲方测试负责人：      乙方测试人员：    评审专家：

## 附表1  软硬件交付物整体测试记录表

| 序号 | 测试模块 | 测试用例编号 | 测试内容简述 | 协议要求指标 | 实测结果 | 是否合格（√/×） | 问题描述（不合格填写） | 整改复测记录 | 复测合格判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档类 | 1-1 | 文档完整性 | 3份研究报告、全套验收资料、专利受理文件齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 文档类 | 1-2 | 文档内容合规性 | 不少于4维场景分析、4类任务、3类影响因素、信任分级≥5级 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 文档类 | 1-3 | 文档格式规范 | 术语、图表、参数统一符合航空标准 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 算法程序 | 2-1 | 算法输入适配 | 可正常读取多维空战工况数据，无截断报错 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 算法程序 | 2-2 | 影响因素量化输出 | 可区分三类影响因素，输出信任量化权重 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 算法程序 | 2-3 | 算法多工况稳定性 | 10组工况连续运行无崩溃、无逻辑跳变 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 算法程序 | 2-4 | 平台接口对接 | 与交互试验平台实时互通采集数据 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交互试验平台 | 3-1 | 三类控制模式与任务配置 | 人工/协同/纯AI模式可按配置运行，配置、操作主体和任务状态记录一致 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 交互试验平台 | 3-2 | 四类任务及平台接口联调 | 四类任务流程正常，接口交互符合约定，规定的过程、状态和结果数据可记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 交互试验平台 | 3-3 | 操作、生理及问卷数据采集 | 操作、任务结果、生理数据和问卷按被试及任务关联，可查询或导出 |  |  |  |  |  |  |

测试综合结论：

□ 全部测试项合格，通过验收测试   □ 存在不合格项，需整改后复测
测试负责人签字：    日期：      乙方陪同人员签字：       日期：

交付物：人机可变权交互试验平台1套

测试时间：            测试工况：1V1超视距空战仿真环境

## 附表2  人机可变权交互试验平台专项测试记录表

| 序号 | 测试项 | 测试步骤 | 逐项判定标准 | 测试过程及实测现象 | 合格判定 | 缺陷整改说明 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工模式功能 | 步骤1：选择代表性任务，将控制模式配置为人工模式并启动任务。 步骤2：由操作员使用操作设备完成全部规定操作和结果确认。 步骤3：任务结束后，按任务标识查询任务状态、操作事件和任务结果记录。 | 判定1：人工模式配置正确加载并在任务期间保持有效。 判定2：任务过程中不存在AI自主任务操作，操作主体均记录为人工。 判定3：任务启动、执行、结束状态完整，操作事件和任务结果与实际操作一致。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 2 | 协同模式功能 | 步骤1：选择代表性任务，将控制模式配置为协同模式并启动任务。 步骤2：观察AI参与任务操作或提供建议。 步骤3：由人工按任务规则进行一次介入、选择或确认，并完成任务。 步骤4：按任务标识查询人工/AI操作主体、控制时长、任务状态和结果记录。 | 判定1：协同模式配置正确加载，AI能够按配置参与任务。 判定2：人工能够按任务规则介入，介入后任务流程无异常中断。 判定3：人工与AI操作主体可区分，控制时长、任务状态和结果记录正确。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 3 | 纯AI模式功能 | 步骤1：选择代表性任务，将控制模式配置为纯AI模式并启动任务。 步骤2：观察AI完成任务操作，期间不实施人工任务操作。 步骤3：任务结束后由人工完成结果确认。 步骤4：按任务标识查询AI操作、任务状态和结果确认记录。 | 判定1：纯AI模式配置正确加载，任务操作由AI完成。 判定2：任务执行过程中无人工任务操作记录。 判定3：每轮任务结束后保留人工结果确认，任务状态和结果记录完整。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |

| 序号 | 测试项 | 测试步骤 | 逐项判定标准 | 测试过程及实测现象 | 合格判定 | 缺陷整改说明 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 控制模式配置切换 | 步骤1：完成一轮人工模式任务并结束该轮任务。 步骤2：在下一轮加载协同模式，完成任务后再在相邻轮次加载纯AI模式。 步骤3：分别查询三轮任务的配置、操作主体、任务状态和结果记录。 | 判定1：三类控制模式均在对应任务轮次正确生效。 判定2：相邻轮次切换后无前一模式残留，任务状态无异常中断。 判定3：数据库中的控制模式、操作主体和实际执行方式逐轮一致。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 5 | 传感器操作任务 | 步骤1：启动传感器操作任务并确认任务配置。 步骤2：依次完成雷达参数设置、天线调整、目标选择和结果确认。 步骤3：任务结束后查询各阶段操作、响应时间、选择正确性和任务结果。 | 判定1：任务能够按配置启动并依次完成规定阶段。 判定2：雷达设置、天线调整、目标选择和确认事件均与同一任务关联。 判定3：选择正确性、阶段用时、操作主体和任务结果记录完整且与实测一致。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 6 | 威胁排序任务 | 步骤1：启动包含多个目标的威胁排序任务。 步骤2：完成威胁目标选择并进行结果确认。 步骤3：任务结束后查询目标选择、响应时间、操作主体和任务结果记录。 | 判定1：多目标场景和威胁排序流程能够正常加载并完成。 判定2：目标选择与确认事件均与当前任务关联。 判定3：选择正确性、响应时间、操作主体和任务结果记录完整且与实测一致。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 7 | 平台控制任务接口 | 步骤1：按接口协议发送平台控制整体任务启动消息。 步骤2：依次发送子任务开始、子任务结束及相应结果数据。 步骤3：发送整体任务结束消息并查询任务生命周期、结果和控制时长记录。 | 判定1：整体任务和子任务消息均被正确接收，任务标识保持一致。 判定2：任务状态按启动、执行、结束顺序更新，无重复或缺失状态。 判定3：结果数据及人工/AI控制时长正确保存并可按任务标识查询。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 8 | 武器发射任务接口 | 步骤1：按接口协议发送武器发射整体任务启动消息。 步骤2：发送发射行为、子任务状态和发射结果数据。 步骤3：发送整体任务结束消息并查询提醒时间、控制时长和发射统计记录。 | 判定1：武器发射任务及子任务生命周期消息被正确接收。 判定2：发射行为、发射结果和任务状态与同一任务标识关联。 判定3：AI提醒时间、人工/AI控制时长、发射次数及成功次数记录正确。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |

| 序号 | 测试项 | 测试步骤 | 逐项判定标准 | 测试过程及实测现象 | 合格判定 | 缺陷整改说明 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 操作行为数据记录 | 步骤1：启动正式任务并执行至少两类不同操作。 步骤2：完成任务并记录实测操作顺序和时间。 步骤3：按任务标识查询对应操作行为记录。 | 判定1：每项操作均记录操作类型、时间和操作参数。 判定2：被试标识、人工/AI操作主体及正确性字段符合实际操作。 判定3：所有操作记录均与当前任务标识正确关联，顺序与实测一致。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 10 | 生理手环数据采集 | 步骤1：连接生理手环，确认采集服务状态和实时数据流。 步骤2：启动正式任务并执行规定操作，产生任务开始、过程和结果事件标记。 步骤3：结束任务后按被试和任务运行标识查询并导出生理数据。 | 判定1：正式任务期间生成原始采样文件，采样时间范围覆盖任务执行过程。 判定2：任务事件标记与被试标识、任务运行标识和任务时间对应正确。 判定3：原始采样、事件标记和元数据均可导出，导出文件可正常读取。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 11 | 问卷数据记录 | 步骤1：完成一组正式任务并确认任务组状态为已完成。 步骤2：提交该任务组对应问卷。 步骤3：按被试和任务组标识查询问卷及关联任务记录。 | 判定1：正式任务组完成后能够提交问卷，练习任务不产生正式问卷要求。 判定2：问卷答案完整保存，无缺失或重复提交记录。 判定3：被试、任务类型、任务组、难度、控制模式及提交时间关联正确。 判定4：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |
| 12 | 平台连续及多轮运行稳定性 | 步骤1：按技术协议或验收要求确定连续运行时长。 步骤2：循环执行不同任务、难度、AI自主能力和控制模式组合。 步骤3：重复执行相同配置，持续记录服务状态、任务状态和异常情况。 步骤4：测试结束后查询任务组、任务实例、操作、结果、问卷和生理数据记录。 | 判定1：规定时长内平台无崩溃、异常退出或任务流程中断。 判定2：各轮任务配置正确加载，任务开始、执行和结束状态完整。 判定3：重复配置记录相互独立且关联正确，无覆盖、串组或明显缺失。 判定4：规定记录可按被试和任务标识查询，生理数据及标记可正常导出。 判定5：上述各项全部满足时判定为合格；任一项不满足时判定为不合格，并记录不符合项。 |  |  |  |  |

人机可变权交互试验平台综合测试结论：