目  录

1 概述	1

1.1 项目介绍	1

1.2 测试对象	1

1.3 依据文件	1

1.4 人机可变权交互试验平台组成	1

1.5 测试目的	4

1.6 测试环境与人员	4

1.7 测试判定与规则	4

2 测试内容	4

2.1 技术文档类交付物测试	4

2.1.1 测试对象	4

2.1.2 测试项目及步骤	4

2.2 智能空战场景人机信任状态影响机理算法程序测试	5

2.2.1 测试对象	5

2.2.2 测试项目及步骤	5

2.3 人机可变权交互试验平台测试	6

2.3.1 测试对象	6

2.3.2 三种控制模式全覆盖测试	6

2.3.3 四类核心空战任务全覆盖测试	6

2.3.4 空战场景多维特征适配专项测试	7

2.3.5 多源数据同步采集专项测试	7

2.3.6 人机可变权切换专项测试	8

2.3.7 平台稳定性与适配性测试	8

2.3.8 测试合格判定标准	9

3 测试输出	9

附件1：人机信任表征、影响与调控机理研究测试用例和配套测试记录表	10

1  技术文档类交付物测试	10

1.1  技术文档完整性测试	10

1.2  文档内容合规性测试	10

1.3  文档格式规范性测试	11

2  智能空战场景人机信任状态影响机理算法程序测试用例	11

2.1  算法输入适配性测试	11

2.2  影响因素量化输出测试	11

2.3  多场景稳定性测试	12

2.4  平台接口对接测试	12

3  人机可变权交互试验平台一体化测试	12

3.1  三模式控制功能切换测试（手动/协同/自主）	12

3.2  四类核心空战任务全覆盖测试	13

3.3  多源数据同步采集测试	13

附件2：测试记录表格	14

附表1  软硬件交付物整体测试记录表	14

附表2  人机可变权交互试验平台专项测试记录表	17

不合格项整改通知单	19

术语、符号和缩略语

| AI | Artificial Intelligence，人工智能 |
| --- | --- |
| BVR | Beyond Visual Range，超视距 |
| 1V1 | 一对一空战对抗场景 |

概述

项目介绍

本专题主要针对飞行员对AI赋能机载座舱智能系统的信任失当问题，面向典型空战作业场景，以典型操控任务为研究对象，研究基于动作交互行为的信任表征、影响与调控机理。研究基于典型智能空战任务场景特征分析，设计并搭建人机可变权仿真模拟试验程序。结合人机交互、心理学与人工智能等领域的理论范式与研究方法，利用多模态测评技术，从人、机、环三方面鉴别人机信任的关键影响因素，并以此为基础研究特定任务情境下人机信任的调控机理，为后续开展人机信任计算模型与调控方法研究提供理论指导和技术支撑。

测试对象

- 纸质交付物：3份专题研究报告、全套验收文档、专利受理材料；

- 软件交付物：智能空战场景人机信任状态影响机理算法程序；

- 硬件交付物：人机可变权交互试验平台1套。

依据文件

本项目测试的主要依据及参考文件如下：

- 《面向人机智能协同空战的人机信任度评估与调控技术研究任务书》；

- 《人机信任表征、影响与调控机理研究技术开发（合作）合同》；

- 《人机信任表征、影响与调控机理研究技术协议》；

- 《人机信任表征、影响与调控机理研究合同实施方案》。

人机可变权交互试验平台组成

人机可变权交互试验平台的系统配套组成如表1所示。

表1 系统配套清单

| 序号 | 类型 | 明细 |  |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人机可变权交互试验平台 | 硬件设备 | 仿真主控计算机；型号、序列号及配置按设备铭牌登记 |  | 1 | 台 |
|  |  |  | 显示与交互终端；型号、分辨率及接口按实物登记 |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 飞行操纵设备；摇杆、油门及配套驱动版本按实物登记 |  | 1 | 套 |
|  |  | 软件系统 |  | 平台前端软件；登记发布版本、构建日期及Git提交号 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 后端任务与数据服务；登记服务版本、运行环境及部署路径 | 1 | 套 |
|  |  |  | 平台控制任务模块；对应PLATFORM_CONTROL |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 传感器交互任务模块；对应RADAR_TARGETING |  | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 威胁排序任务模块；对应SA_THREAT_RESPONSE | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 武器发射任务模块；对应WEAPON_FIRING | 1 | 套 |
|  |  |  | AI自主能力配置模块；L1/L2/L3配置及决策概率范围 |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 人机控制权切换与事件记录模块；记录控制方、切换时间及任务上下文 |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 信任状态影响机理算法程序；登记算法版本、输入输出及依赖环境 |  | 1 | 套 |
|  |  |  | 数据导出与统计分析模块；登记导出格式、字段字典及统计输出 |  | 1 | 套 |
|  |  | 数据与接口 |  | 外部平台任务接口；WebSocket协议及平台任务生命周期 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 眼动数据采集接口；登记设备型号、采样率和时间戳来源 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 生理数据采集接口；登记设备型号、通道、采样率和时间戳来源 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 操作行为数据采集；按键、摇杆、界面操作和人工接管事件 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 任务绩效数据采集；路径、响应、识别、排序和发射绩效 | 1 | 项 |
|  |  |  |  | 试验数据库；登记数据库类型、版本、文件或服务位置 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 运行与通信日志；登记日志格式、保存位置和保留期限 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 场景与任务配置；任务类型、难度、AI等级和重复次数配置 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 多源时间同步配置；登记时钟源、对齐方法和允许偏差 | 1 | 套 |
|  |  |  |  | 数据字段与接口说明；包含字段名、单位、频率和数据质量规则 | 1 | 套 |
|  |  |  | 典型试验场景数据集；包含场景编号、输入参数和基准结果 |  | 1 | 套 |
|  | 交付资料 | 软件发布包及版本清单；包含安装包、配置、校验值和部署说明 |  |  | 1 | 套 |
|  |  | 用户手册及测试配套资料；包含操作手册、协议、用例和记录模板 |  |  | 1 | 套 |

测试目的

全面验证项目全部研究内容、技术指标、交付物是否满足技术协议约定，确认平台、算法、文档功能、性能、覆盖范围达标，具备项目验收条件。

测试环境与人员

本项目测试的主要环境和人员要求如下：

- 环境：甲方等效平台的模拟仿真试验室、等效空战任务仿真环境、生理 /行为数据采集设备；

- 人员：甲方测试负责人、试飞工程师、乙方开发人员、第三方评审专家。

测试判定与规则

所有测试项的指标均满足协议要求方可判定合格；若单项指标不达标则判定该测试项不合格，需整改后重新测试；所有测试项合格后方可通过验收测试。

测试内容

技术文档类交付物测试

测试对象

《典型智能空战任务场景特征分析研究报告》、《智能空战任务信任影响因素研究报告》、《智能空战任务中作业员对智能装备信任状态调控机理研究报告》，项目全套验收资料、专利受理通知书。

测试项目及步骤

- 文档完整性测试

- 检查3份核心研究报告研究内容是否齐全，是否包含场景分析、影响因素、调控机理完整章节；

- 核查交付验收文档：实施方案、过程评审记录、试验原始数据、仿真试验记录；

- 核验专利受理通知书，确认专利已正式受理。

- 内容合规性测试

- 核对智能空任务战场景是否至少覆盖战场态势、任务需求、智能体能力、人机交互4个维度；

- 核查智能空任务战场景分析报告是否包含平台控制、目标搜索、威胁排序、武器发射4类空战任务分析；

- 校验人机信任影响因素是否至少包含任务难度、智能体自主能力、交互方式等3个方面；

- 核查信任表征分级数量是否≥5 级、信任偏差阈值、调控策略完整论述。

- 格式规范性测试

图表、公式、术语符合相关标准，所有图表附带试验数据来源、仿真场景说明，公式标注完整，前后文各项内容统一无矛盾。

智能空战场景人机信任状态影响机理算法程序测试

测试对象

智能空战场景人机信任状态影响机理算法程序。

测试项目及步骤

- 算法输入适配性测试

- 输入源：空战态势参数、飞行员个体特质参数、智能系统可靠性/响应速度、任务负荷、座舱环境参数；

- 测试步骤：依次导入多组典型空战场景数据，验证算法可正常读取多维输入参数，无报错、无数据截断。

- 影响因素量化输出测试

- 分别单独调整智能体自主能力、任务难度、交互方式三类变量，查看算法输出信任度变化趋势；

- 验证算法可量化区分三大类影响因素对人机信任的贡献权重，输出量化表征指标。

- 多场景稳定性测试

循环运行10组不同超视距空战仿真场景，对比多轮输出结果，算法输出无逻辑突变、无计算崩溃。

- 接口对接测试

算法程序与人机可变权交互试验平台数据接口连通，可接收平台采集的行为、生理数据；测试应记录消息数量、平均/P95/最大延迟、丢包率和断连次数。

人机可变权交互试验平台测试

测试对象

人机可变权交互试验平台。

三种控制模式全覆盖测试

测试要求

平台需实现手动、自主和协同控制等3类控制模式，每种控制模式下，试验平台运行状态稳定，任务数据可正常记录存储。

主要技术指标：（1）支持平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射4类试验任务，支持低、中、高3级任务难度和L1、L2、L3 3级智能体自主能力配置【待签字版技术协议确认】；（2）支持手动、自主和协同3类控制模式，其中协同模式定义为AI提供辅助决策、人工可复核、干预或接管；（3）支持操作员/智能体行为数据、控制权切换数据与生理数据采集。

详细测试内容

  - 手动控制模式测试

根据1V1超视距空战任务，全程由作业员手动操控平台，依次开展飞行器航向调整、速度控制、雷达搜索、目标锁定、威胁判别、武器发射全流程操作。测试并验证：平台所有操纵按键、摇杆、交互界面响应灵敏，无操作延迟、指令失效、参数漂移问题；可完整手动完成全套空战任务，任务数据可正常记录存储。

  - 全自主控制模式测试

切换平台至全自主操控模式，无人工干预状态下，启动空战任务仿真。测试并验证：平台智能体可自主完成空域巡航、目标搜索识别、多目标威胁排序、航路自主规划、武器发射条件判定等全流程任务；自主运行过程无逻辑错误、任务中断、目标漏判、误触发操作，运行状态稳定。

  - 人机协同控制模式测试

在空战任务执行中（巡航、目标锁定、威胁逼近等不同时序节点），平台支持人机控制权动态调节，操作员可根据任务需要切换人工/AI控制，人工干预可随时介入。控制模式切换响应时间定义为从切换指令时间戳到新控制方首条有效动作被系统确认的时间；每种切换方向至少测试20次，记录平均值、P95和最大值。单次切换响应时间≤1s【待签字版技术协议确认】。模式切换应无系统闪退、任务中断和数据丢失，切换前后平台状态、任务进度和数据记录应连续可追溯。

四类核心空战任务全覆盖测试

测试要求

平台需完整支撑平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射四类典型空战任务仿真试验，可精准输出各类任务对应的绩效参数，支撑信任影响因素与调控机理试验分析。

详细测试内容

- 平台控制任务测试：测试平台飞行器姿态控制、航路调整、速度/高度调节、机动规避等功能，可实时采集路径偏差、操控响应时间、姿态保持精度等核心参数。

- 传感器交互任务测试：测试雷达扫描、目标探测、态势信息刷新、传感数据展示等功能，可采集传感器响应速度、目标识别准确率、信息更新频率等参数。

- 威胁排序任务测试：设置多目标、多等级威胁场景，测试平台智能威胁识别、威胁等级判定、多目标优先级排序功能，可输出威胁排序准确率、排序响应时长等量化数据。

- 武器发射任务测试：模拟空战目标锁定、发射条件校验、武器发射执行全过程，测试平台武器系统联动功能，可采集命中率、发射响应时间、目标匹配精度等绩效指标。

空战场景多维特征适配专项测试

测试要求

平台需支持战场态势、任务需求、智能体能力、人机交互四大维度场景特征配置，并依据最终确认的场景参数清单稳定复现差异化空战试验工况，为信任机理研究提供场景支撑。

详细测试内容

- 战场态势特征适配测试：配置不同空域环境、复杂气象、电磁干扰、多目标对抗等动态战场工况，验证平台可精准复现各类战场态势，态势参数可自定义调节、实时更新；

- 任务需求特征适配测试：设置不同任务难度、任务数量、任务时序约束的空战科目，覆盖简单巡航、超视距对抗、紧急规避、多任务并行等场景，适配不同任务负荷下的人机信任试验需求；

- 智能体能力特征适配测试：可自定义调节智能系统可靠性、响应速度、决策透明度等核心参数，用于验证机方因素对人机信任的影响机理。

- 人机交互特征适配测试：配置AI建议显示、解释信息、提示方式、人工复核、人工接管及控制权交还策略等参数，验证交互配置可正确生效，相关操作事件和任务结果可完整记录。

多源数据同步采集专项测试

测试要求

平台需实现人机行为数据、设备运行数据、生理数据和任务绩效数据的同步采集、实时存储与时序对齐；测试应记录各数据源预期/实收条数、丢包率、平均/P95/最大延迟和最大时间偏差，阈值以技术协议或双方确认记录为准。

详细测试内容

- 设备运行数据采集测试：验证平台可同步采集飞行器航向、飞行速度、高度、姿态、雷达状态、武器系统状态、智能体决策日志等设备参数，数据采集频率满足仿真试验要求；

- 人机交互行为数据采集测试：全程记录作业员操纵动作、按键操作、界面切换、系统接管时机、接管频率、操作响应时长等交互数据，数据记录完整、可溯源；

- 人员生理与感知数据适配采集测试：平台预留数据对接接口，可联动眼动、行为、生理传感设备，采集作业员注视轨迹、瞳孔变化、操作疲劳特征等数据；记录各数据源的时钟来源、采样率和时间偏差，最大偏差不超过双方确认阈值；

- 数据存储与导出测试：试验结束后可一键导出全套原始试验数据、任务绩效报表、操作日志，数据格式规范，可直接用于后续信任影响因素分析、算法迭代、机理研究。

人机可变权切换专项测试

测试要求

平台支持人机权限动态可变调节，可根据试验需求灵活分配人工操控权限与智能体自主权限，适配不同信任状态下的人机协作试验场景。

详细测试内容

- 支持权限分级配置，可设置智能体全权自主、人工全权操控和AI辅助/人工决策等权限分配状态；

- 任务执行过程中可动态调整人机权限分配状态，权限切换应无权限漏洞和操控盲区；如技术协议要求连续比例配置，应另行明确比例档位及各档位控制范围【待确认】。

- 权限变更全程留痕记录，可追溯权限调整时间、调整内容、对应任务工况，支撑信任偏差与权限匹配关系研究；

- 依据预先确认的信任等级、判定阈值和触发规则，构造欠信任、过信任和适度信任状态，验证对应的人机权限调控策略能够触发、执行并留痕。

平台稳定性与适配性测试

测试要求

平台长时间连续运行稳定，多工况、多轮次试验无崩溃、无参数异常，可完美适配专题一全套试验研究工作。

详细测试内容

- 连续运行不少于3h（以签字版技术协议为准）的空战仿真试验，循环切换各类工况、控制模式和权限配置，记录运行时长、CPU/内存占用、异常日志、任务中断和数据缺口；

- 多轮次重复相同试验工况，平台输出数据一致性高，无随机参数偏差、逻辑异常；

- 可稳定对接专题一人机信任状态影响机理算法程序，实现数据互通与联合运算，软硬件联动运行稳定。

测试合格判定标准

- 完全支持手动、协同、自主3类控制模式，切换稳定无异常，权限可变调节功能正常；

- 完整覆盖平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射4类空战任务，可输出全量绩效量化参数；

- 实现战场态势、任务需求、智能体能力、人机交互4维度场景配置，满足多维试验需求；

- 多源数据同步采集完整、时序对齐、无丢包错乱，可支撑信任量化计算与机理分析；

- 平台运行稳定、软硬件联动正常，完全满足专题一技术协议及项目验收要求。

测试输出

按照上述测试内容进行测试后，对测试的结果进行记录，具体要求如下：

- 建立分项测试记录表，每条指标记录实测值、协议阈值、合格判定；

- 测试留存仿真截图、原始数据集、统计报表；

- 不合格项出具整改单，复测合格后方可关闭；

- 全套测试记录、测试报告作为项目验收必备附件归档。

# 附件1：人机信任表征、影响与调控机理研究测试用例和配套测试记录表

# 1  技术文档类交付物测试

## 1.1  技术文档完整性测试

- 测试依据：技术协议4.1交付物

- 测试输入：项目全套纸质/电子交付资料

- 测试步骤：

- 清点核心研究报告：《典型智能空战任务场景特征分析研究报告》、《智能空战任务中作业员对智能装备信任状态影响因素研究报告》、《智能空战任务中作业员对智能装备信任状态调控机理研究报告》3份；

- 核查配套验收资料：实施方案、阶段评审记录、仿真原始试验数据、仿真试验记录；

- 核对专利受理通知书原件/扫描件。

- 预期结果：3份研究报告齐全，全套过程资料完整，专利已出具受理通知书；

- 判定标准：全部资料齐全=合格，缺任意一份=不合格。

## 1.2  文档内容合规性测试

- 测试依据：技术协议2.2技术指标

- 测试输入：3份研究报告全文

- 测试步骤：

- 核查空战场景分析是否包含战场态势、任务需求、智能体能力、人机交互4个维度；

- 核查任务内容是否覆盖平台控制、目标搜索、威胁排序、武器发射4类空战任务；

- 核查信任影响因素是否包含人员个体、智能装备性能、情境三类；

- 核查信任表征分级≥5级，包含信任偏差阈值、完整信任调控策略论述。

- 预期结果：全部条款在报告内完整阐述，参数、维度、任务类型与协议书一致；

- 判定标准：4项全部满足=合格，任意一项不满足=不合格。

## 1.3  文档格式规范性测试

- 测试依据：技术协议4.2资料要求

- 测试输入：3份研究报告全文

- 测试步骤：

- 统一核对术语、符号、公式、图表航空标准合规性；

- 全文核对任务名称、指标参数前后无矛盾；

- 检查图表均标注仿真工况、试验数据来源。

- 预期结果：格式规范统一，图文一致，无参数冲突；

- 判定标准：无格式问题=合格，存在多处不规范=不合格。

# 2  智能空战场景人机信任状态影响机理算法程序测试用例

## 2.1  算法输入适配性测试

- 测试依据：技术协议2.1.2研究要求

- 测试输入：多组空战工况多维参数（空战态势参数、飞行员个体特质参数、智能系统可靠性/响应速度、任务负荷、座舱环境参数）

- 测试步骤：

- 批量导入多组典型空战场景数据；

- 观察程序读取、解析过程，查看日志报错信息。

- 预期结果：程序正常读取全部多维参数，无报错、无数据截断、无丢失；

- 判定标准：导入全部样本无异常=合格，出现报错/丢数据=不合格。

## 2.2  影响因素量化输出测试

- 测试依据：技术协议2.1.2研究要求

- 测试输入：单一变量控制仿真数据集（单独调整人员特质/智能体自主能力/任务难度/交互方式）

- 测试步骤：

- 采用控制变量法进行测试，每次仅调整一类变量，其余参数固定；

- 记录算法输出人机信任度数值、各因素贡献权重；

- 对比变量变化与信任值变化逻辑匹配度。

- 预期结果：变量改变对应信任度合理变化，可输出三类影响因素量化权重指标。该软件及其配套统计分析结果主要技术指标为：（1）人机信任状态表征等级不少于5级；（2）信任度影响因素至少包含任务难度、智能体自主能力、交互方式3个方面；（3）输出指标包括均值、标准差、相关系数、回归系数、显著性和解释率等。上述统计指标由程序在线输出还是由配套离线分析生成，须以技术协议确认【待确认】。

- 判定标准：量化输出逻辑正常、区分度明显=合格。

## 2.3  多场景稳定性测试

- 测试依据：技术协议2.2指标要求

- 测试输入：10组差异化1V1超视距空战工况

- 测试步骤：

- 依次循环运行10组工况，每组连续执行3次；

- 记录每次运算结果，观察程序是否崩溃、计算跳变。

- 预期结果：程序持续稳定运行，无闪退、无逻辑突变；

- 判定标准：10组工况每组连续执行3次，共30次运行均完成，程序崩溃、数据丢失为0；逻辑跳变按双方确认的结果变化规则判定。

## 2.4  平台接口对接测试

- 测试依据：平台与算法联动研究要求

- 测试输入：人机可变权交互试验平台实时采集数据流

- 测试步骤：

- 启动仿真平台，开启数据推送；

- 启动算法程序，监听实时行为、生理采集数据。

- 预期结果：算法持续接收平台数据流，无断连和数据缺失；记录平均/P95/最大延迟及丢包率。

- 判定标准：接口方向与技术协议一致，测试期间无异常断连；延迟和丢包率不超过双方确认阈值。

# 3  人机可变权交互试验平台一体化测试

## 3.1  三模式控制功能切换测试（手动/协同/自主）

- 测试依据：技术协议2.2技术指标要求（支持3类控制模式）

- 测试输入：标准 1V1 超视距空战完整科目

- 测试步骤：

- 场景1：纯手动模式，完整执行巡航、搜索、锁定、发射全流程；

- 场景2：人机协同模式，智能辅助决策，人工随时干预；

- 场景3：全自主模式，无人工干预自动完成全套空战任务；

- 在巡航、搜索、锁定和发射前等节点来回切换三种模式；每种切换方向至少20次，记录触发时间、确认时间、平均/P95/最大响应时间及异常情况。

- 预期结果：三种模式均可完整运行，切换无卡顿、无指令冲突、无操纵失效；

- 判定标准：三模式功能正常、切换稳定=合格。

## 3.2  四类核心空战任务全覆盖测试

- 测试依据：技术协议2.2指标（4类空战任务）

- 测试输入：平台控制、传感器交互、威胁排序、武器发射独立专项工况

- 测试步骤：

- 依次单独运行四类任务仿真；

- 核查平台是否完整支撑任务流程，自动输出路径偏差、识别率、响应时间、命中率等绩效指标。

- 预期结果：四类任务均可独立仿真，自动输出全套量化绩效参数；

- 判定标准：四类任务全部正常运行、指标完整输出=合格。

## 3.3  多源数据同步采集测试

- 测试依据：技术协议2.1.2研究要求

- 测试输入：完整1V1空战仿真任务，联动生理、行为采集设备

- 测试步骤：

- 连续运行完整空战科目；

- 检查采集内容：飞行器参数、雷达/武器数据、眼动数据、操纵行为数据、生理信号、智能决策日志；

- 校验全部数据时间戳对齐，查看存储日志是否存在丢包。

- 预期结果：多源数据同步存储，时序统一，无丢失、无错乱；

- 判定标准：全量数据完整同步=合格。

# 附件2：测试记录表格

项目名称：人机信任表征、影响与调控机理研究

任务书编号：（专题一）

测试地点：凌云创新中心试验室     测试日期：    年    月     日

测试人员：甲方测试负责人：      乙方测试人员：    评审专家：

## 附表1  软硬件交付物整体测试记录表

填写说明：实测结果填写实际数量或量化结果，并注明证据编号；合格判定填写“√/×”；通过项的问题描述、整改复测和复测判定栏填“/”或“无需复测”；不合格项填写缺陷编号、整改版本、日期及复测证据。

| 序号 | 测试模块 | 测试用例编号 | 测试内容简述 | 协议要求指标 | 实测结果 | 是否合格（√/×） | 问题描述（不合格填写） | 整改复测记录 | 复测合格判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档类 | 1-1 | 文档完整性 | 3份研究报告、全套验收资料、专利受理文件齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 文档类 | 1-2 | 文档内容合规性 | 覆盖4维场景、4 类任务、3类影响因素、信任分级≥5 级 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 文档类 | 1-3 | 文档格式规范 | 术语、图表、参数统一符合航空标准 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 算法程序 | 2-1 | 算法输入适配 | 可正常读取多维空战工况数据，无截断报错 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 算法程序 | 2-2 | 影响因素量化输出 | 可区分三类影响因素，输出信任量化权重 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 算法程序 | 2-3 | 算法多工况稳定性 | 10组工况连续运行无崩溃、无逻辑跳变 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 算法程序 | 2-4 | 平台接口对接 | 与交互试验平台实时互通采集数据 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交互试验平台 | 3-1 | 三控制模式切换 | 支持手动/协同/自主，切换无冲突失效 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 交互试验平台 | 3-3 | 多源数据同步采集 | 全量数据时间戳对齐，无丢包时序错乱 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 交互试验平台 | 3-2 | 四类空战任务覆盖 | 完整支撑4类任务仿真，输出绩效指标 |  |  |  |  |  |  |

测试综合结论：

□ 全部测试项合格，通过验收测试   □ 存在不合格项，需整改后复测
测试负责人签字：    日期：      乙方陪同人员签字：       日期：

交付物：人机可变权交互试验平台1套

测试时间：            测试工况：1V1超视距空战仿真环境

## 附表2  人机可变权交互试验平台专项测试记录表

填写说明：测试过程记录场景编号、配置值、操作步骤和起止时间；实测现象填写量化结果及证据编号；合格判定填写“√/×”；缺陷整改和复测结果按不合格项整改通知单编号闭环。

| 序号 | 测试项 | 判定标准 | 测试过程记录 | 实测现象 | 合格判定 | 缺陷整改说明 | 复测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动操控模式功能 | 全流程操纵、雷达、武器操作无失效 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人机协同模式功能 | 智能辅助推送，人工干预无指令冲突 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全自主模式功能 | 自动完成搜索、威胁排序、航路规划 |  |  |  |  |  |
| 4 | 模式动态切换 | 任务中切换响应顺畅，无任务中断、丢数据 |  |  |  |  |  |
| 5 | 飞行器、雷达、武器系统数据采集 | 参数采集完整，频率满足试验需求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 眼动、操纵行为、生理数据同步采集 | 多源数据时间戳完全对齐，无丢包 |  |  |  |  |  |
| 7 | 平台控制专项任务仿真 | 可正常执行，输出路径偏差、操控响应时间 |  |  |  |  |  |
| 8 | 目标搜索专项任务仿真 | 目标识别率、探测响应时间指标正常输出 |  |  |  |  |  |
| 9 | 威胁排序专项任务仿真 | 多目标分级排序逻辑正确，量化指标可导出 |  |  |  |  |  |
| 10 | 武器发射专项任务仿真 | 锁定、发射流程正常，命中率数据完整记录 |  |  |  |  |  |
| 11 | 四大维度场景参数配置 | 战场/任务/智能体/交互参数均可调整生效 |  |  |  |  |  |
| 12 | 平台不少于3h连续运行稳定性 | 连续运行不少于3h（以签字版技术协议为准），无闪退、卡顿、参数漂移和数据中断 |  |  |  |  |  |

人机可变权交互试验平台综合测试结论：

签字确认：测试人员                                  乙方开发

# 不合格项整改通知单

项目名称：                               测试日期：

- 不合格测试项：模块                 用例编号

- 协议标准要求：

- 实测存在问题：

- 乙方整改要求及完成时限：

- 整改完成情况描述：

复测结论：□合格          □仍不合格，二次整改

乙方签字：            甲方测试人员：           日期：